Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1   -   Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV    01    Mustertexte

Titel    01.02    Gipsputze abgezogen

Bereich    01.02.01    Gipsputze abgezogen Q1

01.02.01.1    Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.3    Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.6    Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten

Beton nach DIN 1053, im Mittel 10 mm dick auftragen,

eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.8    Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2, nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick manuell oder maschinell auftragen, eben und

fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.10    Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.11    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.12    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.13    Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2, nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick manuell oder

maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.01.14    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.02.01   Gipsputze abgezogen Q1   GP ____________

Bereich    01.02.02    Gipsputze abgezogen Q2

01.02.02.1    Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.3    Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.6    Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten

Beton, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.8    Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick

manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht

verziehen.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.10    Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.11    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.12    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

-abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.13    Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton,

im Mittel 10 mm dick manuell oder maschinell auftragen,

eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.02.14    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.02.02   Gipsputze abgezogen Q2   GP ____________

Bereich    01.02.03    Gips- Kalkputz abgezogen Q1

01.02.03.1    Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.3    Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.6    Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf

vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick auftragen,

eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.03.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.02.03   Gips- Kalkputz abgezogen Q1   GP ____________

Bereich    01.02.04    Gips- Kalkputz abgezogen Q2

01.02.04.1    Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Kalk-Unterputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.3    Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.6    Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm

dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.02.04.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.02.04   Gips- Kalkputz abgezogen Q2   GP ____________

Titel  01.02   Gipsputze abgezogen   GP ____________

Zusammenfassung

Titel    01.02    Gipsputze abgezogen

GP _____________

Bereich    01.02.01    Gipsputze abgezogen Q1

GP _____________

Bereich    01.02.02    Gipsputze abgezogen Q2

GP _____________

Bereich    01.02.03    Gips- Kalkputz abgezogen Q1

GP _____________

Bereich    01.02.04    Gips- Kalkputz abgezogen Q2

GP _____________

LV    01    Mustertexte

GP __________