Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1   -   Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV    01    Mustertexte

Titel    01.01    Vorarbeiten, Grundierungen, Profile

Bereich    01.01.01    Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Zusätzliche Vertragsbedingungen

Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der

VOB zu Grunde:

- VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die

Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961

- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

(ATV) für Bauleistungen - ATV DIN 18299

Es gelten folgende Normen, Vorschriften und

Merkblätter:

- DIN V 18550: Putz und Putzsysteme - Ausführung

- DIN EN 13914-1: Planung, Zubereitung und Ausführung

von Innen- und Außenputzen - Teil 2: Innenputz

- DIN 18201: Toleranzen im Hochbau - Teil 1:

Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und

Spannbeton

- DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- DIN 18350: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen - Teil C: ATV - Putz- und Stuckarbeiten

- DIN 18352: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen - Teil C: ATV - Fliesen- und

Plattenarbeiten

- DIN 18363: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen - Teil C: ATV - Maler- und

Lackiererarbeiten

- DIN 18451: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen - Teil C: ATV - Gerüstarbeiten

- DIN 4420: Arbeits- und Schutzgerüste

- WTA-Merkblatt 2-9-04/D Sanierputzsysteme

- Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton

- Merkblatt Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen

- Merkblatt für den Einbau und das Verputzen von

extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten

- Richtlinie Anschlüsse an Fenster und Rolläden bei

Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau

- Technisches Merkblatt Verputzen von

Fensteranschlussfolien

- Merkblatt Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton

- Merkblatt Putzoberflächen im Innenbereich -

Qualitätsstufen

- Merkblatt Dünnlagenputze im Innenbereich

- Jeweils gültige Landesbauordnung

- Allgemein anerkannten Regeln der Technik

- Jeweils gültige technische Blätter sowie

Detailblätter des Putzherstellers.

Die beschriebenen Leistungen sind komplett und als

zusammenhängendes Putzsystem eines Herstellers

auszuführen. Es dürfen keine Systembestandteile

eigenmächtig ausgetauscht oder ersetzt werden. Bei der

Verwendung systemfremder Bestandteile erlischt die

Gewährleistung. Die durch die vom BV Gips zur Verfügung gestellten LV´s erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und sind immer als Muster

LV zu bewerten und an die tatsächlichen Gegebenheiten /

Anforderungen der Baumaßnahme anzupassen.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang

der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren

und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Schäden und Behinderungen die erst während der

Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem

Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise

wird vom Auftraggeber

festgelegt.

Bereich  01.01.01   Vorbemerkungen   GP ____________

Bereich    01.01.02    Gerüst

01.01.02.1    Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 an Wandflächen

Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 als Raumgerüst

(einschließlich erforderlicher Aufgänge) für Verputz-

und Malerarbeiten an Wandflächen, Grundeinsatzzeit von

4 Wochen.

Deckenhöhe: ............. m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.2    Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 an Wandflächen für nachfolgende Gewerke

Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüst für

die Wandflächen nach Ablauf der Grundeinsatzzeit von 4

Wochen

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.3    Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 an Deckenflächen

Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 als Raumgerüst

(einschließlich erforderlicher Aufgänge) für Verputz-

und Malerarbeiten an Deckenflächen, Grundeinsatzzeit

von 4 Wochen.

Deckenhöhe: ............. m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.4    Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420 an Deckenflächen für nachfolgende Gewerke

Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüst für

die Deckenflächen nach Ablauf der Grundeinsatzzeit von

4 Wochen

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.5    Raumgerüst - Für Raumhöhe über 3 m

Raumgerüst nach DIN 4420/18451 als Arbeitsgerüst für

Raumhöhe über 3 m, Nutzgewicht 200 kg/m2. Die Gerüste

werden nach den Vorschriften der LBO, der

Gerüstbauordnung, UVV der Berufsgenossenschaft und den

Herstellerrichtlinien auf- und abgebaut.

Ausführungsart: Tragsystem Stahlrohrgerüst.

Grundeinsatzzeit von 4 Wochen.

Gerüsthöhe: ............. m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.6    Raumgerüst - Für Raumhöhe über 3 m für nachfolgende Gewerke

Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüst für

die Deckenflächen nach Ablauf der Grundeinsatzzeit von

4 Wochen

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.7    Arbeits- und Schutzgerüst im Treppenhaus nach DIN 4422

Gerüst (DIN 4420) im Treppenhaus einschl. aller

erforderlichen Aufgänge erstellen und

für ....... Wochen vorhalten.

Gerüsthöhe bis ..... m.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.8    Arbeits- und Schutzgerüst im Treppenhaus nach DIN 4422 für nachfolgende Gewerke

Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüst im

Treppenhaus nach Ablauf der Grundeinsatzzeit von 4

Wochen

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.9    Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüst) nach DIN 4422-1

Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüst) nach DIN 4422-1 für

Verputz- und Malerarbeiten an Wand- und Deckenflächen

erstellen und

für ....... Wochen vorhalten.

Arbeitshöhe: ........ m

Arbeitsbühnengröße: ........ m X ........ m.

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.01.02.10    Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüst) nach DIN 4422-1 für nachfolgende Gewerke

Gebrauchsüberlassung der fahrbaren Arbeitsbühne nach

Ablauf der Grundeinsatzzeit von 4 Wochen.

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.01.02   Gerüst   GP ____________

Bereich    01.01.03    Putzprofile/Putzträger/Putzbewehrung

01.01.03.1    Glasgittergewebe als Putzbewehrung, bis 50 cm breit - Unterputzgewebe

Glasgittergewebe an Einzelflächen, Breite bis 50 cm,

als Putzbewehrung in den Putz einbetten. Überlappung im

Stoßbereich mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind.

20 cm.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.2    Glasgittergewebe als Putzbewehrung, 50 cm bis 100 cm breit - Unterputzgewebe

Glasgittergewebe an Einzelflächen, Breite 50 - 100 cm,

in den Putz einbetten. Überlappung im Stoßbereich mind.

10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.3    Glasgittergewebe als Putzbewehrung, vollflächig - Unterputzgewebe

Glasgittergewebe, vollflächig, als Putzbewehrung in den

Putz einbetten. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm,

auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.4    Schnellputzleiste aus Edelstahl für Fliesenuntergründe

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke

>=10 mm ansetzen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.5    Schnellputzleiste verzinkt für Fliesenuntergründe

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke >=

10 mm ansetzen. Nach dem Verputzen sind die Profile zu

entfernen und die Schlitze mit demselben Material zu

verfüllen

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.6    Wandflächen beschichten - Flächendicht

Feuchtigkeitssperre mit physiologisch unbedenklichem

Syntheselatex, bitumenfrei auf geeigneten Untergründen

in Nasszellenbereich (Wandflächen) nach entsprechender

Vorbehandlung auftragen. Für

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklasse A0 nach ZDB

Merkblatt " Hinweise für die Ausführung von

Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Beläge aus

Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich".

Produkte:

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.7    Boden-Wand-Anschlüsse beschichten - Flächendicht-Band

Flächendichtband für Anschlüsse (Wandinnen- /

Wandaußenecken) aus elastischem Polyestergewebe in die

Flächenabdichtung als Feuchtigkeitssperre gegen

Oberflächenfeuchte fachgerecht nach Technischem Blatt

verlegen.

Produkte:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.8    Schnellputzleiste verzinkt für Oberfläche Q 4 - geglättet

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke >=

10 mm ansetzen. Nach dem Verputzen sind die Profile zu

entfernen und die Schlitze mit demselben Material zu

verfüllen

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.9    Putzabschlussprofil verzinkt

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10

mm ansetzen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.10    Kantenprofile verzinkt

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10

mm ansetzen

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.11    Trennstreifen für Anschlussfugen -

Im Anschlußbereich Wand - Decke oder bei nicht

kraftschlüssig verbundenen Bauteile ankleben eines

Trennstreifens an das benachbarte Bauteil und dagegen

putzen. Nach dem Aushärten des Putzes überstehenden

Streifen abschneiden.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.12    Trennschnitt

Trennschnitt, am Übergang zu anderen Bauteilen, z.B.

Trockenbauwand, -decke, Holzdecke, Kamin, Holzbalken o.

ä

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.13    Anputzleiste für Putzdicke bis 9 mm

Fluchtrecht vor Putzarbeiten an Fenster- und Türrahmen

anbringen/ankleben. Putzdicke: bis 9 mm

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.14    Einbau von Putzbrettern

Einbau von Putzbrettern in Wandöffnungenöffnungen (z.B.

Türen)

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.15    Putzabschlussprofil verzinkt für Dünnlagenputz

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 6

mm ansetzen.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.16    Kantenprofile verzinkt für Dünnlagenputz

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 6

mm

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.17    Putzträger, bis 40 cm breit

Überspannen von Sanitär- oder Heizungsschlitzen mit

einem geeignetem Putzträger. Breite < 40 cm

Produkt:

* ...............................

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.18    Putzträger, über 40 cm breit

Überspannen von Sanitär- oder Heizungsschlitzen mit

einem geeignetem Putzträger. Breite > 40 cm.

Produkt:

* ...............................

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.19    Putzträger, vollflächig

Vollflächiges Überspannen von nicht tragfähigem

Untergrund mit einem geeigneten Putzträger.

Produkt:

* ..............................

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.20    Putzträger über Holzbalken

Holzbalken mit Wellpappe abdecken, seitlicher Überstand

20 mm, Putzträger in Streifen anbringen, seitlicher

Überstand 100 mm. Die Befestigung des Putzträgers

erfolgt im Mauerwerk.

Produkt:

* ...............................

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.01.03   Putzprofile/Putzträger/Putzbewehrung   GP ____________

Bereich    01.01.04    Untergrundvorbehandlung

01.01.04.1    Verunreinigungen entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie

Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl,

Ausblühungen, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.2    Abklebearbeiten

Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall,

etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu

schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu

entfernen.

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.3    Gips-Unterputz ausbessern -

Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen abschlagen,

Fugen auskratzen, trocken reinigen und Schutt

entfernen. Fehlstellen mit Gipsputz MG PIV nach DIN V

18550 aufputzen.

Mittlere Putzdicke:...........mm

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.4    Beiputzarbeiten -

An und Beiputzarbeiten an Fenster, Türen, Öffnungen,

etc. mit Unterputz, MG P IVnach DIN V 18550 aufputzen.

Mittlere Putzdicke:...........mm

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.5    Schutt entsorgen

Anfallenden Schutt fachgerecht, gemäß den gesetzlichen

Bestimmungen entsorgen.

0,000 m³        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.6    Putzhaftbrücke auf Beton -

Organische Haftbrücke auf Betondecken und -wänden,

Betonfertigteilen, auf Dämmstoffplatten (z.B.

extrudiertes Polystyrol) oder Polystyrol-

Schalungssteinen.

Produkte:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.7    Aufbrennsperre für stark saugende Untergründe -

Organische Grundierung auf stark saugenden

Putzuntergründen wie Kalksandstein, Porenbeton etc.

Produkte:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.8    Verfestigung der Oberflächen und Reduzierung der Saugfähigkeit -

Voranstrich zur Verfestigung der Oberfläche und

Reduzierung der Saugfähigkeit mit lösemittelfreiem

Tiefengrund, bevor Gipsputze, Ausgleichs- oder

Spachtelmassen auf vorhandene Gips-, oder

Gips-Kalk-Putz aufgetragen werden.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.9    Schließen von Schlitzen und Fugen an Betonfertigteil-Fugen -

Fugenverschluss bei Beton-Fertigteilen, innen,

Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe in m ...

,Oberfläche beigespachtelt.

Putzgrund: Beton-Fertigteilfuge

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.01.04.10    Lunkerspachtelung für Beton-Flächen -

Lunkerspachtelung für Beton-Flächen im Innenbereich,

Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe* in m ... ,

Putzgrund: Beton

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.01.04   Untergrundvorbehandlung   GP ____________

Bereich    01.01.05    Stundenlohnarbeiten

01.01.05.1    Stundenlohnarbeiten Meister

Stundenlohnarbeiten Meister

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

01.01.05.2    Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

01.01.05.3    Stundenlohnarbeiten Helfer

Stundenlohnarbeiten Helfer

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.01.05   Stundenlohnarbeiten   GP ____________

Titel  01.01   Vorarbeiten, Grundierungen, Profile   GP ____________

Zusammenfassung

Titel    01.01    Vorarbeiten, Grundierungen, Profile

GP _____________

Bereich    01.01.01    Vorbemerkungen

GP _____________

Bereich    01.01.02    Gerüst

GP _____________

Bereich    01.01.03    Putzprofile/Putzträger/Putzbewehrung

GP _____________

Bereich    01.01.04    Untergrundvorbehandlung

GP _____________

Bereich    01.01.05    Stundenlohnarbeiten

GP _____________

LV    01    Mustertexte

GP __________